吉林油田勘探开发研究院科技外协项目

技术评审邀请书

***学校：

本批次项目已按要求履行了相关手续，资金已落实，具备选商条件，现对本批次项目进行选商，特邀请贵公司参与此次技术评审。

一、项目基本情况

1、项目名称：星29等井高阻页岩参数评价外委化验

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-028

主要内容：化验分析17项，具体工作量见附件1-1。

最高限价：39.992万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年11月30日

2、项目名称：苏家及余字井地区核磁共振等实验分析

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-029

主要内容：化验分析5项，具体工作量见附件1-2。

最高限价：36.44万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月30日

3、项目名称：大安油田大42-27-7取心井岩心化验分析

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-033

主要内容：化验分析11项，具体工作量见附件1-3。

最高限价：33.74万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月31日

4、项目名称：大情字井油田黑76-12-12井相对渗透率等岩心化验分析

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-034

主要内容：化验分析14项，具体工作量见附件1-4。

最高限价：66.08万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月30日

5、项目名称：大情字井油田黑76-32-20井、黑197-31井相对渗透率等岩心化验分析

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-035

主要内容：化验分析17项，具体工作量见附件1-5。

最高限价：62.99万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月30日

- 项目名称：大情字井油田情50-22井相对渗透率等岩心化验分析

- 项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-036

主要内容：化验分析11项，具体工作量见附件1-6。

最高限价：34.24万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月30日

- 项目名称：低渗储层多介质驱替+CT扫描微观剩余油表征实验分析

- 项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-037

主要内容：化验分析1项，具体工作量见附件1-7。

最高限价：84万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月30日

- 项目名称：民47区块并联水驱油及CT扫描实验

- 项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-041

主要内容：化验分析2项，具体工作量见附件1-8。

最高限价：30万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月30日

- 项目名称：中高渗油田冷冻制模全视域Map扫描及三维重建微观剩余油表征

- 项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-042

主要内容：化验分析2项，具体工作量见附件1-9。

最高限价：56.25万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月30日

二、实施地点:

吉林油田勘探开发研究院

三、合同价格执行各单位在吉林油田科技项目框架中标的下浮比例后价格。

项目适用编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-129《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析）外协科技项目》和编号为JLYT-ZBZX-2022-FW-007《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析补招）外协科技项目》框架中标项目类别，执行相应的下浮比例报价。

四、技术要求： 详见附件1

五、选商评审要求及评审标准

参审单位请按时间要求发电子邮件报名，同时短信发送一份报名信息至18804475190.报名的内容为：***大学***团队，参审项目：JLYT-YJY-FW-2022-0**，项目负责人***，电子邮箱***（QQ邮箱不可用），电话***，联系人***，电话***。

联系人：林冬娟  18804475190，邮箱：lindjuan@petrochina.com.cn

邮寄地址：吉林省松原市宁江区锦江大街1号 勘探开发研究院

- 本次参加技术评审单位，不要求进行现场汇报，邮寄评审材料（综合评审报告）。

- *请务必于评审日期前将材料邮寄到，可以提前电话咨询联系人，以确认评审资料是否收到。

2、《选商综合评审报告》由商务部分和技术方案组成，技术方案要求详细阐述，具体要求见附件3；

具体提交材料要求：（1）参审单位提交《选商综合评审报告》正本1份，副本7份，彩色打印。正本为签字盖章原件，所有报告中图片、图件需清晰可见。

（2）提供正本签字盖章后完整的扫描件1份，PDF格式，拷在U盘中随评审文件一起邮寄。

3、报名截止时间：2022年9月16日下午16:00分。

4、评审时间：预计2022年9月23日，请参评单位务必在评审时间前将评审材料邮寄或送达到研究院东609房间。（邮寄的请电话确认联系人是否收到评审材料）

5、评审采用综合评审方法，从研究院外协项目专家库随机抽取技术专家评委组建评审组，对参审单位递交的《综合评审报告》按评分标准进行打分，最终按各家平均分由高到低顺序确定本项目的承担单位。评审采用百分制。分值分配原则为：技术70分，价格占30。其中技术分按照吉林油田2022-2024年度（化验分析）外协科技项目框架招标文件2.2.4条款要求：研究院技术专家评委组对技术方案打分，权重60%；框架招标入围总分，权重40%；价格分由参加本次评审的单位在框架招标时下浮比例插值计算得出。

综合得分相等时，技术分高的优先，其次，按投标报价低的、以往业绩、技术水平及能力、实验能力得分排名优先次序类推。

评审报告不编辑目录、页码的，评委不予评审。

具体评审标准见附件2

- 6、履约保证金：中标人应于合同签订前提交履约保证金，履约保证金为合同金额的2%。履约保证金的收取按吉林油田公司财务制度执行，从中标人基本行账户中划入到甲方指定账户中。中标人因自身原因未履行合同或未全部履行合同，招标人可全部或部分扣除履约保证金。履约保证金不能足额补偿给招标人造成损失的，招标人有权向中标人追偿。（备注：汇款时请在备注栏注明：“研究院履约+项目编号尾数”，汇款不备注清楚，财务人员查不到费用，不能转入研究院帐上，到期后无法退还，责任自负。汇款后请联系财务人员确认，确认方式：王女士0438-6224199、6224561）

- 合同：执行吉林油田公司技术服务合同标准文本

- 工程及服务项目服务收费：按项目结算金额的千分之二加税费收取，结算时财务部门直接在结算金额扣除（中石油内部单位不在收取范围）。

汇入账号名称：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

汇入账号：0809121409000001624

开户行：中国工商银行松原吉林油田支行

联系人：林冬娟，联系电话：0438-6225588  18804475190

项目发生单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院

2022年9月13日

附件1：工作量明细

附件2：评审打分标准

附件3：评审报告

附件1-1

星29等井高阻页岩参数评价外委化验项目汇总表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镜能谱（每个样至少3点） | 26 | 600 | 15600 |
| 2 | 有机质成熟度 | 30 | 400 | 12000 |
| 3 | 沥青“A”抽提+分离+定量 | 51 | 320 | 16320 |
| 4 | 族组分 | 34 | 600 | 20400 |
| 5 | 主量元素 | 43 | 500 | 21500 |
| 6 | 微量元素 | 43 | 600 | 25800 |
| 7 | 稀土元素 | 43 | 650 | 27950 |
| 8 | 饱和烃色谱-质谱 | 33 | 450 | 14850 |
| 9 | 干酪根类型 | 10 | 400 | 4000 |
| 10 | 干酪根碳同位素 | 43 | 800 | 34400 |
| 11 | 芳烃色谱-质谱 | 34 | 600 | 20400 |
| 12 | 荧光薄片制片、鉴定 | 43 | 300 | 12900 |
| 13 | 氩离子剖光+扫描电镜 | 40 | 900 | 36000 |
| 14 | 氮气吸附 | 35 | 500 | 17500 |
| 15 | 氦气孔隙度 | 43 | 300 | 12900 |
| 16 | 二维核磁 | 29 | 3000 | 87000 |
| 17 | QGF(荧光定量评价） | 34 | 600 | 20400 |
| 合计 |  |  |  | 399920 |

附件1-2

| 苏家及余字井地区核磁共振等实验分析汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价 | 块数 | 总价 |
| 1 | 常规岩电 | 600 | 44 | 26400 |
| 2 | 压汞 | 600 | 25 | 15000 |
| 3 | 高温高压岩电 | 3300 | 40 | 132000 |
| 4 | 高压压汞 | 1200 | 30 | 36000 |
| 5 | 核磁共振 （50、100、200psi） | 5000 | 31 | 155000 |
|  | 合计 |  | 170 | 364400 |

附件1-3

项目名称：《大安油田大42-27-7取心井岩心化验分析》

研究区块：大42区块

研究目的：大安油田葡萄花油层近年来新井投产及补压措施开发效果较好，是下步产能建设重点目标层系，由于葡萄花油层分析化验资料少，缺乏系统微观分析认识，制约了井位部署及开发方案调整，需对储层微观特征及储层含油性进行精细认识。利用大42区块1口取心井，取目的层的岩样，分析其储层的微观孔隙结构特征、微观渗流机理，为明确未动用区葡萄花油层合理开发方式、井网形式、压裂参数设计及水驱规律认识提供依据

主要化验分析内容：

1.压汞、高压压汞、恒速压汞：测试岩心孔隙度、渗透率，通过实验，认识不同渗透率下各储层孔隙发育程度、喉道发育程度以及孔隙与喉道之间的配套发育程度等微观孔隙结构特征。

2、启动压力梯度：通过高精度微流量计，完成测试和分析，明确低渗储层渗流规律及启动压力梯度对低渗油藏开发过程中的影响特征。

3、润湿性测试：接触角法主要用于人造岩心系统润湿性的确定，amott法适合于测量岩心的平均润湿性，测量结果比较接近油藏实际情况。其主要目的是测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标。

4、驱油效率：测试不同注入介质驱替出的原油占驱替范围内原油含量的百分数，定性、定量描述不同注入介质（水、气）在开发过程中驱油物性下限。

5、相对渗透率：通过实验，认识油水两相流体在储层岩石中的通过能力，反映两相流体各自渗流能力的变化规律，预测水驱开发生产指标及动态变化规律。

6、核磁共振：测试岩心在饱和水、离心后、饱和水+饱和油、水驱替到目前含水、水驱替到极限含水（98%）或水驱替到目前含水后气驱到极限（两种介质）状态下的T2弛豫时间谱，对可动流体进行定量刻画。

7、CT扫描：在水驱前、饱和水+饱和油状态、水驱替到目前含水、水驱替到极限含水（98%）或水驱替到目前含水后气驱到极限（两种介质）状态下各进行一次CT扫描，扫描不同岩心的微观孔隙结构，计算孔渗参数，形成三维的数字图像。

8、压敏：测试不同压力下地层孔隙体积的变化情况，了解岩石所受净上覆压力改变时孔隙吼道变形、裂缝闭合或张开的过程，并导致 岩石渗流能力变化的程度。

9、三轴应力岩石力学分析：岩石力学性质是影响储层改造效果的重要因素，是进行储层水力压裂理论研究的基础。岩石力学性质测试分析可以为储层三维应力状态、压裂裂缝模拟、压裂压力曲线分析和压裂施工优化设计提供必要的原始参数。

针对以上室内实验结果开展综合分析研究，得出详细分析结论和报告，指导区块储层微观储渗性能、不同介质驱油提高采收率适应性、压裂参数优化等研究。

具体工作量及经费预算情况见表1 。

表1 大安油田相对渗透率等化验分析项目样品数量及预计费用统计表

技术规范及考核指标：

1.化验方法及过程执行国家行业标准及石油行业标准规范。

2.完成时间：

（1）本项目化验分析时间为2022年9月--2022年12月31日；

（2）2022年9-10月前完成分析样品的接收；

（3）2022年12月31日前完成实验评价和项目验收。

3.乙方必须每月向甲方汇报项目研究进度。

4.保证化验分析数据真实准确。

提交成果：

1.提交实验报告及化验分析原始数据，文字及电子资料，包括孔隙、主流喉道半径分布直方图及相关数据，恒速压汞曲线、相渗曲线、岩心核磁共振T2谱分布图，恒速压汞、核磁、CT扫描、三轴应力分析报告等。

2.实验分析总结的幻灯片、成果报告及相关数据、图表。

3.综合分析报告电子资料与纸质材料。

其它要求：

1.化验分析后样品能够回收的必须进行回收处理。

2.如个别岩心样品不具备实验要求，应与甲方商议采用人造岩心替代。

3.化验分析过程中及时与相关项目组沟通和交流，保证化验分析质量。

4.最终成果验收前，需经研究院相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

5.甲方可根据生产急需调整部分研究节奏。

附件1-4

项目名称：《大情字井油田黑76-12-12井相对渗透率等岩心化验分析》

- 工区范围及研究目的：

研究区块：大情字井油田黑72区块

研究层位：青一段高台子油层

立项背景：黑72区块CO2驱重点试验区，目前黑72区块有3口取心井，其中黑76-32-30井2020年取心做过力学实验及人工物模实验，需要含油性、物性、CO2驱等相关资料的补充。

研究目的：大情字井油田黑72区块是产能建设潜力区块，利用黑72区块1口取心井，取目的层的岩样，分析其储层的微观孔隙结构特征、微观渗流机理，明确未动用区高台子油层开发方式及下步压裂参数设计提供依据；针对黑72区块CO2驱重点试验区，围绕青一段主力层开展物性、含油性及水驱和CO2驱驱油效率等评价，为CO2驱效果评价提供依据。

- 主要化验分析研究内容：

- 高压压汞、恒速压汞：测试岩心孔隙度、渗透率，通过实验，认识不同渗透率下各储层孔隙发育程度、喉道发育程度以及孔隙与喉道之间的配套发育程度等微观孔隙结构特征。

2. 覆压孔渗：覆压孔渗是指覆压对储层的孔隙度和渗透率的影响。覆压力孔渗联测系统是以气体达西定律和气体等温变化（即玻马定律）为理论基础，采用待测岩心与基准对比,岩心串联的方法测试岩心的渗透率，并通过用高精度压力传感器测量扩散压力的方法获得岩心的孔隙度。

3.CT扫描：针对不同孔渗级别的样品，开展原始状况下的纳米CT扫描，通过岩芯数字化建模，提取储层孔隙半径、喉道半径、孔喉配位数等相关参数，系统开展孔喉尺寸、连通性、非均质性的定量描述研究。

4.核磁共振：分别测试岩心在饱和水、不同离心力条件下（50、100、200psi）、饱和水+饱和油状态下的T2弛豫时间谱，对可动流体进行定量刻画。核磁共振能够分析储层可动流体饱和度，分析储层岩石孔隙结构特征。

5.油水饱和度测定：把含有油、水的岩样放入钢制的岩心筒内加热,通过电炉的高温将岩心中的油、水变为油、水蒸汽蒸出,通过冷凝后变为液体收集于量筒中,读出油、水体积,查原油体积校正曲线,得到校正后的油体积,求出岩样孔隙体积,计算油、水饱和度。

6.三轴应力岩石力学分析：通过测定规则形状的岩石在不同围压作用下纵向和横向的变形量，从而求得岩石的弹性模量、泊松比以及岩石三轴抗压强度，了解岩石在复杂应力状态下的变形特性和岩石的强度特性。

7.压敏：测试不同压力下地层孔隙体积的变化情况，了解岩石所受净上覆压力改变时孔隙吼道变形、裂缝闭合或张开的过程，并导致 岩石渗流能力变化的程度。

8. 五敏实验：

水敏：测定地层水(模拟地层水）、50%地层水和蒸馏水通过岩样的渗透率，来确定流体对储层的损害程度；

酸敏：分别测定酸化前后岩样的渗透率，进而确定酸化液是否会对储层产生损害及损害的程度；

碱敏：了解岩样在碱性溶液中渗透率的变化情况，以及pH升高对储层的损害程度，确定临界pH值；

速敏：确定储层是否存在速敏并找出使储层渗透率下降明显的临界流速；

盐敏：确定临界盐度。为确保储层不受伤害，施工液及注入水矿化度应高于临界盐度。

9.相对渗透率：通过实验，认识油水两相流体在储层岩石中的通过能力，反映两相流体各自渗流能力的变化规律，预测水驱开发生产指标及动态变化规律。

10.孔隙体积压缩系数：在实验过程中,首先建立模拟压力,保持孔隙压力不变逐点增高覆盖压力,使净有效覆盖压力增加,造成孔隙体积减小。根据波义尔定律,用氢孔隙计或CMS-300孔渗联测仪测得不同净覆盖压力下岩样的孔隙体积,根据公式计算岩石孔隙体积压缩系数。

11.润湿性测试：接触角法主要用于人造岩心系统润湿性的确定，amott法适合于测量岩心的平均润湿性，测量结果比较接近油藏实际情况，其主要目的是测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标。

12.长岩心驱油效率（水驱+CO2驱）：测试不同注入介质驱替出的原油占驱替范围内原油含量的百分数，定性、定量描述不同注入介质（水、气）在开发过程中驱油物性下限。

13.水驱启动压力梯度：通过高精度微流量计，完成测试和分析，明确低渗储层渗流规律及水驱启动压力梯度对低渗油藏开发过程中的影响特征。

14. CO2驱启动压力梯度：通过高精度微流量计，完成测试和分析，明确低渗储层渗流规律及CO2启动压力梯度对低渗油藏开发过程中的影响特征。

针对以上室内实验结果开展综合分析研究，得出详细分析结论和报告，指导区块储层微观储渗性能、不同介质驱油提高采收率适应性等研究。

具体工作量及经费预算情况见表1

表1 大情字井油田相对渗透率等化验分析项目样品数量及预计费用统计表

| 油田 | 区块 | 井号 | 目的层位 | 项目 | 数量 | 设计费用 （万元/次） | 预计化验分析总费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大情字井 | 黑72 | 黑76-12-12 | 青一 | 高压压汞 | 12 | 1200 | 14400 |
|  |  |  |  | 恒速压汞 | 12 | 8000 | 96000 |
|  |  |  |  | 覆压孔渗 | 12 | 1200 | 14400 |
|  |  |  |  | 纳米CT扫描成像 | 12 | 20000 | 240000 |
|  |  |  |  | 核磁共振 | 12 | 2500 | 30000 |
|  |  |  |  | 油水饱和度测定 | 30 | 200 | 6000 |
|  |  |  |  | 三轴应力 | 10 | 3000 | 30000 |
|  |  |  |  | 压敏 | 10 | 3500 | 35000 |
|  |  |  |  | 相对渗透率 | 12 | 4000 | 48000 |
|  |  |  |  | 孔隙体积压缩系数 | 10 | 1500 | 15000 |
|  |  |  |  | 湿润性分析 | 10 | 2200 | 22000 |
|  |  |  |  | 长岩心驱油效率（水驱+CO2驱） | 4 | 7500 | 30000 |
|  |  |  |  | 单向油启动压力梯度 | 10 | 3000 | 30000 |
|  |  |  |  | CO2驱启动压力梯度 | 10 | 5000 | 50000 |
|  |  |  |  | 合计 | 166 |  | 66.08 |

附件1-5

项目名称：《大情字井油田黑76-32-20井、黑197-31井相对渗透率等岩心化验分析》

- 工区范围及研究目的：

研究区块：大情字井油田黑72、黑197区块

研究层位：青一段高台子油层

立项背景：黑72区块CO2驱重点试验区，目前黑72区块有3口取心井，其中黑76-32-30井2020年取心做过力学实验及人工物模实验，需要含油性、物性、CO2驱等相关资料的补充；黑197区块目前完钻取心井6口，先后完成砂页岩储层物性、生烃潜力及工程品质等381块样品分析，需要砂岩微观孔吼特征及赋存状态等补充。

研究目的：大情字井油田黑72、黑197是产能建设潜力区块，利用黑72区块1口取心井，取目的层的岩样，分析其储层的微观孔隙结构特征、微观渗流机理，明确未动用区高台子油层开发方式及下步压裂参数设计提供依据；针对黑72区块CO2驱重点试验区，围绕青一段主力层开展物性、含油性及水驱和CO2驱驱油效率等评价，为CO2驱效果评价提供依据；黑197区块1口常规取心井，针对开发主力层，依据录井、测井及岩心等资料，结合化验分析项目样品要求，合理设计取样密度和样品规格，开展储层微观孔隙结构特征、渗流机理等研究，为未动用区资源潜力评价及油藏工程优化设计提供依据。

- 主要化验分析内容：

- 高压压汞、恒速压汞：测试岩心孔隙度、渗透率，通过实验，认识不同渗透率下各储层孔隙发育程度、喉道发育程度以及孔隙与喉道之间的配套发育程度等微观孔隙结构特征。

2. 覆压孔渗：覆压孔渗是指覆压对储层的孔隙度和渗透率的影响。覆压力孔渗联测系统是以气体达西定律和气体等温变化（即玻马定律）为理论基础，采用待测岩心与基准对比,岩心串联的方法测试岩心的渗透率，并通过用高精度压力传感器测量扩散压力的方法获得岩心的孔隙度。

3.CT扫描：针对不同孔渗级别的样品，开展原始状况下的纳米CT扫描，通过岩芯数字化建模，提取储层孔隙半径、喉道半径、孔喉配位数等相关参数，系统开展孔喉尺寸、连通性、非均质性的定量描述研究。

4.核磁共振：分别测试岩心在饱和水、不同离心力条件下（50、100、200psi）、饱和水+饱和油状态下的T2弛豫时间谱，对可动流体进行定量刻画。核磁共振能够分析储层可动流体饱和度，分析储层岩石孔隙结构特征。

5.三轴应力岩石力学分析：通过测定规则形状的岩石在不同围压作用下纵向和横向的变形量，从而求得岩石的弹性模量、泊松比以及岩石三轴抗压强度，了解岩石在复杂应力状态下的变形特性和岩石的强度特性。

6.压敏：测试不同压力下地层孔隙体积的变化情况，了解岩石所受净上覆压力改变时孔隙吼道变形、裂缝闭合或张开的过程，并导致 岩石渗流能力变化的程度。

7.相对渗透率：通过实验，认识油水两相流体在储层岩石中的通过能力，反映两相流体各自渗流能力的变化规律，为后期合理的水驱开发生产指标预测及开发动态变化规律评价提供依据。

8.孔隙体积压缩系数：在实验过程中,首先建立模拟压力,保持孔隙压力不变逐点增高覆盖压力,使净有效覆盖压力增加,造成孔隙体积减小。根据波义尔定律,用氢孔隙计或CMS-300孔渗联测仪测得不同净覆盖压力下岩样的孔隙体积,根据公式计算岩石孔隙体积压缩系数。

9.润湿性测试：接触角法主要用于人造岩心系统润湿性的确定，amott法适合于测量岩心的平均润湿性，测量结果比较接近油藏实际情况，其主要目的是测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标。

10.长岩心驱油效率（水驱+CO2驱）：测试不同注入介质驱替出的原油占驱替范围内原油含量的百分数，定性、定量描述不同注入介质（水、气）在开发过程中驱油物性下限。

11.单向油启动压力梯度：通过高精度微流量计，完成测试和分析，明确低渗储层渗流规律及水驱启动压力梯度对低渗油藏开发过程中的影响特征。

12. CO2驱启动压力梯度：通过高精度微流量计，完成测试和分析，明确低渗储层渗流规律及CO2启动压力梯度对低渗油藏开发过程中的影响特征。

13.驱油效率：测试不同注入介质条件下，驱替出的原油占驱替范围内原油含量的百分数，定性、定量描述不同注入介质（水、气）在开发过程中驱油物性下限。

针对以上室内实验结果，开展综合分析研究，提供明确的化验分析结论及详细的研究报告，为后期研究区块储层微观孔喉、不同驱替介质驱油效率等方面研究提供基础资料。具体工作量及经费预算情况（表1 ）：

表1 大情字井油田相对渗透率等化验分析项目样品数量及预计费用统计表

| 序 号 | 项目 | 样品个数 |  | 样品 总数 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黑76-32-30 | 黑197-31 |  |  |  |
| 1 | 岩电 |  | 7 | 7 | 600 | 4200 |
| 2 | 压汞 |  | 12 | 12 | 600 | 7200 |
| 3 | 高压压汞 | 8 | 6 | 14 | 1200 | 16800 |
| 4 | 恒速压汞 | 10 | 5 | 15 | 8000 | 120000 |
| 5 | 覆压孔渗 | 10 | 8 | 18 | 1200 | 21600 |
| 6 | 纳米CT扫描成像 | 6 |  | 6 | 20000 | 120000 |
| 7 | 核磁共振 | 8 | 9 | 17 | 2500/5000 | 65000 |
| 8 | 三轴应力 | 8 | 2 | 10 | 3000 | 30000 |
| 9 | 三轴声发射 |  | 2 | 2 | 3000 | 6000 |
| 10 | 压敏 | 8 | 2 | 10 | 3500 | 35000 |
| 11 | 相对渗透率 | 8 | 8 | 16 | 4000 | 64000 |
| 12 | 孔隙体积压缩系数 | 7 |  | 7 | 1500 | 10500 |
| 13 | 岩石压缩系数 |  | 3 | 3 | 2000 | 6000 |
| 14 | 湿润性分析 | 8 |  | 8 | 2200 | 17600 |
| 15 | 长岩心驱油效率 （水驱+CO2驱） | 4 |  | 4 | 7500 | 30000 |
| 16 | 单向油启动压力梯度 | 8 | 4 | 12 | 3000 | 36000 |
| 17 | CO2驱启动压力梯度 | 8 |  | 8 | 5000 | 40000 |
| 合计 | 样品总数 | 101 | 68 | 169 |  | 629900 |

- 技术规范及考核指标：

1.化验方法及过程执行国家行业标准及石油行业标准规范。

2.完成时间：

（1）本项目化验分析时间为2022年9月10日-2022年12月30日；

（2）2022年9月10日前完成分析样品的接收；

（3）2022年12月30日前完成实验评价和项目验收。

3.乙方必须每月向甲方汇报项目研究进度。

4.保证化验分析数据真实准确。

- 提交成果：

1.提交实验报告及化验分析原始数据，文字及电子资料，包括孔隙、主流喉道半径分布直方图及相关数据，恒速压汞和高压压汞曲线、相渗曲线、岩心核磁共振T2谱分布图，恒速压汞、高压压汞、核磁、CT扫描、三轴应力、压敏分析报告等。

2.实验分析总结的幻灯片、成果报告及相关数据、图表。

3.综合分析报告电子资料与纸质材料。

- 其它要求：

1.化验分析后样品能够回收的必须进行回收处理。

2.如个别岩心样品不具备实验要求，应与甲方商议采用人造岩心替代。

3.化验分析过程中及时与相关项目组沟通和交流，保证化验分析质量。

4.最终成果验收前，需经研究院相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

5.甲方可根据生产急需调整部分研究节奏。

- 技术规范及考核指标：

1.化验方法及过程执行国家行业标准及石油行业标准规范。

2.完成时间：

（1）本项目化验分析时间为2022年9月-2022年12月30日；

（2）2022年9-10月前完成分析样品的接收；

（3）2022年12月30日前完成实验评价和项目验收。

3.乙方必须每月向甲方汇报项目研究进度。

4.保证化验分析数据真实准确。

- 提交成果：

1.提交实验报告及化验分析原始数据，文字及电子资料，包括孔隙、主流喉道半径分布直方图及相关数据，恒速压汞和高压压汞曲线、相渗曲线、岩心核磁共振T2谱分布图，恒速压汞、高压压汞、CT扫描、核磁、三轴应力、五敏、压敏、孔隙体积压缩系数、湿润性、驱油效率、启动压力梯度分析报告等。

2.实验分析总结的幻灯片、成果报告及相关数据、图表。

3.综合分析报告电子资料与纸质材料。

- 其它要求：

1.化验分析后样品能够回收的必须进行回收处理。

2.如个别岩心样品不具备实验要求，应与甲方商议采用人造岩心替代。

3.化验分析过程中及时与相关项目组沟通和交流，保证化验分析质量。

4.最终成果验收前，需经研究院相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

5.甲方可根据生产急需调整部分研究节奏。

附件1-6

项目名称：《大情字井油田情50-22井相对渗透率等岩心化验分析》

- 工区范围及研究目的：

研究区块：大情字井油田黑80区块

研究层位：青一段高台子油层

立项背景：黑80区块未动储量169万吨，区块内仅有1口取心井情50-22，没做过化验分析，需要高台子油层微观孔渗性能、相渗、应力等相关资料的补充。

研究目的：情字井油田黑80区块是产能建设潜力区块，主要发育青一段高台子油层，油藏主要受储层岩性和物性控制，井控程度低，甜点优选难度大，需对储层微观特征及储层含油性进行精细认识；利用黑80区块1口取心井，取目的层的岩样，分析其储层的微观孔隙结构特征、微观渗流机理，明确未动用区高台子油层开发方式及下步压裂参数设计提供依据。

- 主要化验分析内容：

- 高压压汞、恒速压汞：测试岩心孔隙度、渗透率，通过实验，认识不同渗透率下各储层孔隙发育程度、喉道发育程度以及孔隙与喉道之间的配套发育程度等微观孔隙结构特征。

2. 覆压孔渗：覆压孔渗是指覆压对储层的孔隙度和渗透率的影响。覆压力孔渗联测系统是以气体达西定律和气体等温变化（即玻马定律）为理论基础，采用待测岩心与基准对比,岩心串联的方法测试岩心的渗透率，并通过用高精度压力传感器测量扩散压力的方法获得岩心的孔隙度。

3.CT扫描：针对不同孔渗级别的样品，开展原始状况下的纳米CT扫描，通过岩芯数字化建模，提取储层孔隙半径、喉道半径、孔喉配位数等相关参数，系统开展孔喉尺寸、连通性、非均质性的定量描述研究。

4.核磁共振：分别测试岩心在饱和水、不同离心力条件下（50、100、200psi）、饱和水+饱和油状态下的T2弛豫时间谱，对可动流体进行定量刻画。核磁共振能够分析储层可动流体饱和度，分析储层岩石孔隙结构特征。

5.三轴应力岩石力学分析：通过测定规则形状的岩石在不同围压作用下纵向和横向的变形量，从而求得岩石的弹性模量、泊松比以及岩石三轴抗压强度，了解岩石在复杂应力状态下的变形特性和岩石的强度特性。

6.压敏：测试不同压力下地层孔隙体积的变化情况，了解岩石所受净上覆压力改变时孔隙吼道变形、裂缝闭合或张开的过程，并导致 岩石渗流能力变化的程度。

7. 五敏实验：

水敏：测定地层水(模拟地层水）、50%地层水和蒸馏水通过岩样的渗透率，来确定流体对储层的损害程度；

酸敏：分别测定酸化前后岩样的渗透率，进而确定酸化液是否会对储层产生损害及损害的程度；

碱敏：了解岩样在碱性溶液中渗透率的变化情况，以及pH升高对储层的损害程度，确定临界pH值；

速敏：确定储层是否存在速敏并找出使储层渗透率下降明显的临界流速；

盐敏：确定临界盐度。为确保储层不受伤害，施工液及注入水矿化度应高于临界盐度。

8.相对渗透率：通过实验，认识油水两相流体在储层岩石中的通过能力，反映两相流体各自渗流能力的变化规律，预测水驱开发生产指标及动态变化规律。

9.驱油效率：测试不同注入介质驱替出的原油占驱替范围内原油含量的百分数，定性、定量描述不同注入介质（水、气）在开发过程中驱油物性下限。

10.润湿性测试：接触角法主要用于人造岩心系统润湿性的确定，amott法适合于测量岩心的平均润湿性，测量结果比较接近油藏实际情况，其主要目的是测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标。

11. 单向油启动压力梯度：通过高精度微流量计，完成测试和分析，明确低渗储层渗流规律及启动压力梯度对低渗油藏开发过程中的影响特征。

针对以上室内实验结果开展综合分析研究，得出详细分析结论和报告，指导区块储层微观储渗性能、不同介质驱油提高采收率适应性等研究。

具体工作量及经费预算情况见表1

表1 大情字井油田相对渗透率等化验分析项目样品数量及预计费用统计表

| 油田 | 区块 | 井号 | 目的层位 | 项目 | 数量 | 设计费用 （万元/次） | 预计化验分析总费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大情字井 | 黑80 | 情50-22 | 青三和青一 | 恒速压汞 | 8 | 0.8 | 6.4 |
|  |  |  |  | 高压压汞 | 8 | 0.12 | 0.96 |
|  |  |  |  | 覆压孔渗 | 8 | 0.12 | 0.96 |
|  |  |  |  | CT扫描（纳米） | 6 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 核磁共振 | 8 | 0.25 | 2 |
|  |  |  |  | 三轴应力 | 6 | 0.3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 压敏 | 8 | 0.35 | 2.8 |
|  |  |  |  | 驱油效率 | 6 | 0.3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 相对渗透率 | 6 | 0.4 | 2.4 |
|  |  |  |  | 润湿性测试 | 6 | 0.22 | 1.32 |
|  |  |  |  | 单向油启动压力梯度 | 6 | 0.3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 合计 | 76 |  | 34.24 |

- 技术规范及考核指标：

1.化验方法及过程执行国家行业标准及石油行业标准规范。

2.完成时间：

（1）本项目化验分析时间为2022年9月10日-2022年12月30日；

（2）2022年9月10日前完成分析样品的接收；

（3）2022年12月30日前完成实验评价和项目验收。

3.乙方必须每月向甲方汇报项目研究进度。

4.保证化验分析数据真实准确。

- 提交成果：

1.提交实验报告及化验分析原始数据，文字及电子资料，包括孔隙、主流喉道半径分布直方图及相关数据，恒速压汞和高压压汞曲线、相渗曲线、岩心核磁共振T2谱分布图，恒速压汞、高压压汞、核磁、CT扫描、三轴应力、压敏分析报告等。

2.实验分析总结的幻灯片、成果报告及相关数据、图表。

3.综合分析报告电子资料与纸质材料。

- 其它要求：

1.化验分析后样品能够回收的必须进行回收处理。

2.如个别岩心样品不具备实验要求，应与甲方商议采用人造岩心替代。

3.化验分析过程中及时与相关项目组沟通和交流，保证化验分析质量。

4.最终成果验收前，需经研究院相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

5.甲方可根据生产急需调整部分研究节奏。

附件1-7

低渗储层多介质驱替+CT扫描微观剩余油表征实验分析项目汇总表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米级CT扫描 | 42 | 20000 | 840000 |
| 合计（元） |  |  |  | 840000 |

附件1-8

民47区块并联水驱油及CT扫描实验项目汇总表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩心并联驱替 | 30 | 2000 | 60000 |
| 2 | 微观驱替CT实验（纳米级） | 12 | 20000 | 240000 |
| 合计（元） |  |  |  | 300000 |

附件1-9

中高渗油田冷冻制模全视域Map扫描及三维重建微观剩余油表征汇总表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振可动流体测试（200psi） | 25 | 2500 | 62500 |
| 2 | 冷冻制模全视域Map扫描及三维重建 | 25 | 20000 | 500000 |
| 合计（元） |  |  |  | 562500 |

附件2

实验分析项目

选商评审技术打分标准

| 序号 | 评审项目 | 内容及评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室能力（25分） | 设备和人员投入充足，能够独立承担项目要求的全部实验项目 | 16-25 |
|  |  | 设备和人员投入较充足，能够独立承担项目要求主体项目，可独立承担80%以上要求的实验项目 | 6-15 |
|  |  | 设备和人员投入一般，不能独立承担项目要求主体实验项目 | 0-5 |
| 2 | 实现专业需求能力（10） | 专项化验能力突出，提供化验成果能够实现专业需求。提供单位证明材料。评委也可根据自己掌握情况赋分。 | 6-10 |
|  |  | 专项化验能力一般，基本能够实现专业需求。提供单位证明材料。评委也可根据自己掌握情况赋分。 | 0-5 |
| 3 | 技术方案 （30分） | 技术路线正确，保证质量措施适当，实验流程完整，时间节点安排合理，能够及时保质完成全部项目 | 20-30 |
|  |  | 技术路线较正确，保证质量措施较适当，实验流程较完整，时间节点安排基本合理 | 6-19 |
|  |  | 技术路线不合理，不能够及时保质完成 | 0-5 |
| 4 | 业绩（5分） | 近年内（2019年1月1日签订-至今），有同类项目业绩合同的一项得2分，最多得5分。（业绩要求：必须是参与本项目的团队主要负责人承揽过的项目，提供合同复印件以及甲方出具的验收意见，同时提供参与人员名单，参与人员中必须包括主要负责人在内，该业绩有效） | 2-5 |
|  |  | 无同类实验合同 | 0 |
| 5 | 价格（30分） | 执行框架招标中标下浮比例。下浮最高的得30分，最低27分，其它线性插值，四舍五入后保留2位小数。 | 27-30 |
| 总分：100分 |  |  |  |

附件3

**实验分析项目

选商综合评审报告

项目编号：

参评单位：                     （单位公章）

法人代表或委托代理人：                （签字）

年   月   日

目  录

(请务必自行编制目录)

商务部分

一、应邀函

应 邀 函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（勘探开发研究院）：

我单位收到贵单位的技术评审通知，阅览了相关文件和要求，经详细研究，我们决定参加此次选商评审活动。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1. 愿意满足贵单位通知文件中的一切要求。

2. 我方按要求提交的评审报告。

3. 我们同意按文件规定，遵守贵单位有关此次评审的各项规定。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法人代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

2018年      月       日

二、商务报价

执行本单位在吉林油田公司已完成的编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-129《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析）外协科技项目》和编号为JLYT-ZBZX-2022-FW-007《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析补招）外协科技项目》的框架中标价格，下浮比例为xxx  %。

注：按框架下浮比例报价，其它报价无效

三、资格证明材料

1、法人代表资格证明

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月     日

姓名：     性别：    年龄：      职务：

系                  （投标人名称并盖公章）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  xxx  系     xxxxxxxxx                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                                  （投标单位）的            为我公司代理人，以本公司的名义参加吉林油田分公司勘探开发研究院                     项目的选商评审、合同签订事宜。代理人在选商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事物，我均予承认，所承诺的所有义务由本公司接受并承担相应的责任。

授权有效期限：20**年1月1日至20**年**月**日

代理人无转委托权。特此委托。

委托人：                   （签字或盖名章）

单位名称并加盖公章：

被委托人：                 （签字）

日期：   年   月   日

附：委托人和被委托人身份证复印件

3、附贵单位参加林油田公司2022-2024年度（化验分析）外协科技项目框架招标的中标通知书扫描件、框架协议扫描件

4、其它

（投标人认为有必要表述的其他内容可附此处）

实验分析技术部分

一、实验室能力

1、实验室基本情况

2、本项目投入设备情况、实验项目流程

本实验室使用的设备、状况如何，能否满足本项目使用、具体实验流程等。。。。

投入仪器设备状况说明

实验单位名称：（盖章）

| 序号 | 化验项目名称 | 设备名称：xxxx |  |  |  |  | 性能、指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 购置时间 | 厂家 | 型号 | 运行状况 | 台套 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、投入本项目研究人员水平

包括人员名称身份证件、学历证书、职称证书、从业经历、所取得的科研成果。

拟投入本项目工作的主要技术人员汇总表

实验单位名称：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 岗位描述 | 职称 | 专业 | 从事类似 工作年限 | 从事类似 项目数量 | 备注（成果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、执行行业标准、质量检测情况

5、工作完整性

叙述：按现有实验能力是否能够独立完成全部项目工作量，或独立完成主体项目及完成xx%以上工作量。

工作完整性承诺书

吉林油田勘探开发研究院：

我方能够在甲方要求的时间内，按技术要求能够独立完成主体项目xxxx、yyy、，能够独立完成所有项目的xx%工作量，具体能够独立完成xx、xx。。。。。x个项目。

承诺单位：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

实验单位名称：（盖章）

二、实现专业需求能力

1、专项化验能力及经验

描述与本项目中要求的主体项目化验能力及优势，如储量参数所需的岩电、核磁等，技术优势、数据精确性、满足地质需求的能力和经验等。

如何解决地质难点方面。。。。如：致密、低阻含油、气驱等

2、工作成果和业绩

①业绩描述

叙述以往业绩、获得哪些获奖成果、发表那些论文论著等。。。。。；正攻关哪些技术等…..

②业绩材料

有效范围包括：2019年1月1日-现在完成同类服务项目的有效证明材料。

文件形式：有效合同复印件或其它证明材料。

③获奖情况

提供与本项目化验内容相类似项目的获奖证书（复印件）。

三、技术方案

按项目将工作分解，叙述工作流程（有流程图）。总体工作如何安排、关键技术环节如何控制、如何满足急需的化验成果、阶段提交什么成果、时间合理安排……

1.叙述下关键要把握哪些技术环节。。。

2.分析影响精度、质量因素，如何保障能够提高质量的措施。。。。。

3.。。。。。。

实验计划安排表

单位:（盖章）

| 序号 | 化验项目 | 数量（块） | 完成时间（天/块） | 合计时间（天） | 承诺提交成果时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁 |  |  |  |  |  |
| 2 | 岩电 |  |  |  |  |  |
| 合计样品数：xxx 总工期：xxxx |  |  |  |  |  |  |

*注：时间按日历天数

四、承诺函

1、承诺函

我校承诺，在《*****》项目的评审过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此次选商的各项规定，尊重贵单位的选择。

如果中标，我们将履行双方达成的每一项规定和要求，及时、主动配合甲方工作，完成价格备案、合同签订、项目开题等工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：（盖章）

2021年      月       日

（单位名称）  依法合规经营承诺书

本单位在经营过程中切实履行以下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，遵守行业准则、商业道德，依法诚信合规开展商务合作及交易活动。

二、本单位工作人员及其亲属在交易过程中承诺不从事下列行为：

（一）给予或收受现金及现金等价物、贵重物品、有价证券等；

（二）要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶以及出国等提供资助；

（三）介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；

（四）给予或收受回扣；

（五）违规组织甲方人员参加高档娱乐、宴请、健身或旅游活动；

（六）报销应由甲方个人支付的费用；

（七）从事可能影响交易正当履行的其他活动。

三、本单位承诺不从事下列不正当竞争行为：

（一）假冒他人注册商标或标志；

（二）利用广告或其他方法虚假宣传；

（三）侵犯商业秘密；

（四）违反法定情形低于成本价销售商品；

（五）违法有奖销售；

（六）诋毁他人商业信誉、商品声誉；

（七）串通投标；

（八）其他不正当竞争行为。

四、本单位近3年未因诚信合规问题涉及诉讼、仲裁程序并被追究法律责任。

五、本单位近3年未因诚信合规问题被有关部门公告、公示。

六、本单位从未与吉林油田发生过纠纷。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿意无条件接受吉林油田取消准入资格，停止磋商，终止已签订但尚未履行的合同等惩罚措施，并赔偿吉林油田实际经济损失。

法定代表人或受托人（签字、单位盖公章）

年    月    日

HSE承诺书

致中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院 ：

根据已收到的                     项目的评审文件，对HSE承诺如下：

1、我方严格遵守健康安全环保法律法规和你方的相关要求，做到安全生产、文明施工；

2、建立健全HSE组织机构，落实安全生产责任制，加大安全生产资金投入，配备必要的劳动保护用品，执行你方有关的规章制度；

3、加强安全检查，及时整治作业过程中不安全隐患，对潜在重大险情，应采取有效措施积极处理并报告你方；

4、发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

投标人：

法定代表人或授权委托人：（签字并盖公章）

年   月   日

机密信息接受承诺函

本机密信息接受承诺函由       （以下简称“乙方”）针对同_吉林油田公司勘探开发研究院（以下简称“甲方”）所发放商务洽谈文件，对从甲方处获得的相关的机密信息的保密工作做出如下承诺：

1 机密信息

本承诺中所称机密信息是指因执行本次洽谈而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息，包括但不限于以下内容：

1.1 管理经验；

1.2 业务流程、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料及为甲方专有的文件资料；

2 机密信息的接受的方式

当甲方欲向乙方透露与其项目相关的机密信息时，此信息包括口头、书面或以其它形式的载体透露给乙方的，乙方有责任按照第三条承诺保密的责任。

3 乙方的保密责任

乙方同意：

3.1 以谨慎的态度避免泄露、公开或传播甲方的机密信息，就如同使用与此相似的，自己不愿其泄露，公开或传播的信息一样；

3.2 为履行项目之目的或在其它方面为了甲方的利益使用甲方的机密信息。

乙方可以将机密信息透露给：

(1)为项目进行必须了解该信息的其本身的雇员及其母公司和子公司的雇员或合作方的本项目组成员；

(2)经甲方事先书面同意的任何其它地方。

4 保密期限

根据本机密信息接受承诺函，由甲方向乙方透露的信息应自本协议中提到的招标之日起五年止。

5 乙方不承担保密责任的信息

对于下列信息，乙方不承担本机密信息透露协议所规定的保密责任：

5.1 在不承担保密责任的情况下已获取的信息；

5.2 乙方独立开发且不涉及透露方的信息；

5.3 从甲方以外的合法渠道所获得的信息；

5.4 通过公开渠道而非乙方过失而公开的信息；

6 残留信息

残留信息指包含在甲方的信息之中，与乙方业务活动相关的构想、技能、技术，这些构想、技能、技术，保留在乙方接触项目中涉及保密信息的雇员的记忆之中，或已转化为该雇员的技能。乙方可透露、公开或传播并使用残留信息。

但是，除非甲方与乙方就残留信息另有规定，乙方不得透露，公开或传播：

6.1 残留信息源；

6.2 甲方的任何财务、统计或个人数据；

6.3 甲方的业务计划。

7 保密信息的返还

甲方可以在任何时候，书面要求乙方返还或销毁任何因项目而透露的机密信息及其复制品，乙方应于收到甲方的要求后7天内返还或销毁该等机密信息及其复制品。乙方不得直接或间接地故意保留或控制任何机密信息及其复印件。

8 不承认条款

8.1 甲方仅“按现状”提供信息；

8.2 甲方对因其透露的信息所引起的任何损害概不承担责任，但甲方明知或应当知道其透露的信息有可能引起任何损害的情况除外；

8.3 透露载有业务计划的信息仅出于计划的目的。甲方可随时改变或取消计划。使用此类信息的风险应由乙方承担，但甲方明知或应当知道改变或取消其计划有可能为接受方带来损害且为采取合理措施进行补救的情况除外。

8.4 本承诺函并不要求任一方透露或接受信息。

9 适用法律

本承诺函适用中华人民共和国法律。

在本次商务洽谈期间，如对本承诺函有异议应协商解决，协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，该仲裁判决书是终决的，对甲乙双方均有约束力。

参审单位（盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖名章）：

日期：    年      月      日